ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ (концепция)

Птицеферма за 30 000 кокошки носачки

Свободно отглеждане · яйце категория 1 (код „1“)

България · съобразено с българското и европейското законодателство

| Параметър | Стойност |
| --- | --- |
| Капацитет | 30 000 носачки (препоръка: 2 халета × 15 000) |
| Система / код на яйцето | Свободно отглеждане (free-range) · код „1“ |
| Хибрид | Lohmann Brown-Classic (кафяв) |
| Изгон (норма) | ≤ 2 500 носачки/ha (4 m²/носачка) → мин. 12 ha |
| Вътрешна гъстота (норма) | ≤ 9 носачки/m² използваема площ |
| Халета (размери) | 2 × 18 × 90 m ≈ 1 620 m²/хале (волиера) |
| Площ на парцела | ориентировъчно ~15–18 ha (≈605 × ≈300 m) |
| Индикативен CAPEX | ~2,5–3,0 млн. € (при субсидия 50 % → нето ~1,3–1,7 млн. €) |
| Индикативен оборот | ~2,2–2,6 млн. €/год. |
| Дата | 31 май 2026 г. |

Документът е инженерно-проектантска и нормативна концепция със справочен характер. Той НЕ замества заверен инвестиционен проект (части Технологична, Архитектура, Конструкции, ОВК, ВиК, Електро) или официално становище на ОДБХ/РИОСВ. Нормативните стойности, цени и субсидии са проверени на живо към 31.05.2026 г. и подлежат на потвърждение преди реализация.

# Съдържание

Съдържанието се генерира автоматично — десен бутон → „Актуализиране на поле“ (Update Field).

# 1. Резюме на проекта

Проектът обхваща изграждането на промишлена ферма за производство на консумативни яйца от тип „свободно отглеждане“ (категория 1), с капацитет 30 000 кокошки носачки, на земеделски парцел в България. Изборът на система (free-range) определя цялата технология: гъстота, оборудване, архитектура и кода на яйцето. Препоръчителната конфигурация е две независими халета по 15 000 носачки (две епизоотични единици), със стагирано зареждане за непрекъснато предлагане на яйца.

Ключово оразмеряващо ограничение е НЕ халето, а изгонът: при ≤ 2 500 носачки/ha (4 m²/носачка) за 30 000 птици са нужни минимум 12 ha открита площ. Парцелът (~15–18 ha) е достатъчен, но без съществен излишък — затова точната площ се потвърждава с геодезично заснемане.

Хибрид: Lohmann Brown-Classic — кафяво яйце, персистентност до 100 седмици, черупка > 40 N.

Юници: купуват се готови за носене (16–18 седмици), волиерно отгледани, ваксинирани срещу салмонела (SE).

Производство: пик ~27 000 яйца/ден; ~7,5 млн. продаваеми яйца/год.

Фураж ~1 314 t/год.; вода ~7,5 → 18 m³/ден (лято); тор ~1 920 t/год. (~24 t N).

# 2. Входни параметри и допускания

Зададено от възложителя: 30 000 носачки; яйце тип 1 (свободно отглеждане по кода 0/1/2/3); конкретен парцел (с размери от заснемане); съответствие с БГ + ЕС право.

Допускания на проектанта (подлежат на потвърждение):

Конфигурация 2 халета × 15 000 (вместо едно от 30 000) — две епизоотични единици, по-добра биосигурност и използване на изгона, стагирано зареждане за непрекъснато предлагане.

Юниците се купуват готови за носене (POL, 16–18 с.), волиерно/свободно отгледани, SE-ваксинирани.

Площ на парцела ~15–18 ha (дълга ос ~605 m, напречно ~300 m) — потвърждава се с геодезия.

Кафяв пазар (BG/Балкани) → кафяв хибрид. Бюджетен клас: индустриален, не „био“.

# 3. Анализ на площадката

Размери от заснемането: дълга ос ≈ 605,20 m (деления 100–500 m), напречен размер ≈ 300 m → ориентировъчна площ ~15–18 ha. Формата е издължен паралелограм с дълга ос приблизително ЮЗ–СИ.

Достатъчност за 30 000 free-range:

Изгон (норма): 30 000 × 4 m²/носачка = 120 000 m² = 12,0 ha.

Сгради + двор + пътища + буфер + ротация: ~3–4 ha.

Минимална нетна нужда от терен: ~15–16 ha → парцелът е достатъчен, без съществен излишък.

Ориентация: препоръка дълга ос на халетата изток–запад (намалява слънчевото натоварване — критично за БГ лято); изгонът — на юг/изток. Тъй като дългата ос на парцела е ЮЗ–СИ, халетата може да се завъртят спрямо границата (компромис между ориентация и ефективно използване на терена).

ВНИМАНИЕ: Нови обекти за промишлено отглеждане на птици на открито трябва да са на ≥ 1 500 m от друг птицевъден обект и от регулацията на населено място (Наредба № 44/2006, изм. 2024–2025). Разстоянията за конкретната площадка се документират в проекта.

# 4. Разпределение на парцела (схема)

Схема 1. Примерно разпределение: 2 халета × 15 000 (18 × 90 m, волиера) с зимни градини; сондажът е в чиста зона (ЮЗ) в санитарно-охранителна зона (СОЗ), а торохранилището — в мръсна зона (СЗ) с отделен портал, на ~200 m от водата; два изгона по ≈6 ha (по 3 ротационни паркета) със заслони. Схематично — подлежи на геодезично заснемане.

Принципи на разпределението:

Поток „чисто → мръсно“: вход/санитарен филтър → производствени халета → технологична зона (грейдер/опаковане/хладен склад) → отделен „мръсен“ изход за тора и кадаврите.

Вода ↔ тор (хигиена): сондажът е в чиста зона (ЮЗ), в санитарно-охранителна зона (СОЗ, пояс I ограден ≥ 10 m; Наредба № 3/2000) и на ~200 m от торохранилището (норма мин. 50 m). Торохранилището е в мръсна зона (СЗ) с отделен портал, по посока на вятъра, далеч от водата и опаковането.

Компактно производствено ядро в ЮЗ края (до достъпа), за контролирана биосигурност на един вход.

Халетата централно, изгоните на юг и север от тях (едностранни изгони) — чисто разделение и равномерно използване на пасището.

Изгон ≈ 6 ha/хале, разделен на 3 ротационни паркета (почивка на тревата, контрол на паразити/нитрати); радиус ≤ 150 m от изходен отвор (до 350 m с ≥ 4 заслона/ha).

Периметрова ограда 1,80 m + електрическа жица; портал/КПП в ЮЗ края.

# 5. Система за отглеждане

Решение: свободно отглеждане (код „1“) — алтернативна (неклетъчна) система + достъп до открито. Вътре се избира волиера (многоетажна): нивата увеличават използваемата площ → при ≤ 9 носачки/m² използваема отпечатъкът на сградата е значително по-малък, отколкото при подово.

Условия за изгон (Делегиран регламент (ЕС) 2023/2465, Приложение II — отменя Регл. 589/2008):

Непрекъснат дневен достъп до откритата площ.

Гъстота ≤ 2 500 кокошки/ha (4 m²/кокошка); при ротация — ≥ 2,5 m²/кокошка във всеки използван паркет.

Откритата площ предимно покрита с растителност.

Радиус ≤ 150 m от изходен отвор; до 350 m при ≥ 4 заслона/ha.

Размерите на изходните отвори (35 × 40 cm; общо 2 m отвор/1000 кокошки) са от Наредба № 25/2005, Чл. 8(2) (хуманно отношение), а не от маркетинговия регламент.

# 6. Стадо: хибрид, юници, цикъл

Препоръчителен хибрид: Lohmann Brown-Classic. Целеви (развъдни) показатели:

| Показател | Стойност |
| --- | --- |
| Яйца/HH до 72 с. | 323,8 (461,1 до 100 с.) |
| Пик на носливост | 94–96 % |
| 50 % носливост на възраст | 140–145 дни |
| Средно яйчно тегло (72 с.) | 63,7 g |
| Прием фураж (носливост) | 110–120 g/ден |
| Фуражна конверсия (FCR) | 2,0–2,2 |
| Якост на черупката | > 40 N |
| Жизненост до 72 с. | 95–96 % |

Алтернативи: Hy-Line Brown (спокоен темперамент, пик до ~98 %), ISA Brown, Bovans Brown (добра черупка на пасище).

Юници: доставка на 16–18 седмици, готови за носене, волиерно отгледани, ваксинирани (SE салмонела + ND/IB + Marek + Gumboro + ILT + кокцидиоза). Подрязване на човки — само до 10-дневна възраст, от ветеринарен лекар/техник (Наредба № 25/2005, Чл. 6).

Производствен цикъл: настаняване 17–18 с. → носене от ~20 с. → край ~90 с. (≈ 13–14 месеца) → all-in/all-out → почистване/дезинфекция + сервизен период ~2–4 седмици → ново зареждане. Двете халета се зареждат с отместване ~7 месеца за непрекъснато предлагане.

# 7. Оразмеряване на халетата (на 15 000 носачки)

Площ на животните (норма vs проект):

Норма ≤ 9 носачки/m² използваема площ → изискуема използваема площ = 15 000 ÷ 9 = 1 666,7 m² (мин.).

Волиера: използваема площ ≈ 2,0–2,2 × отпечатъка → теоретичен мин. отпечатък ≈ 800–835 m²/хале (при ~18 нос./m² под).

Проектно решение: зала ~18 m × 90 m = 1 620 m² отпечатък/хале → ~9,3 носачки/m² под (≈4,6/m² използваема при волиера; норма ≤ 9/m² използваема) → запас за хуманно отношение и за БГ лято. Тясно-дълъг габарит за тунелна вентилация.

Нормативни минимуми за оборудване (на 15 000 носачки):

| Елемент | Норма | Изчисление | Резултат |
| --- | --- | --- | --- |
| Хранилки | ≥ 10 cm/птица (линейни) | 15 000 × 0,10 m | ≥ 1 500 m фронт |
| Поене (нипел) | 1 на 10 птици; ≥ 2 в обсег | 15 000 ÷ 10 | ≥ 1 500 нипела |
| Гнезда | групово ≥ 1 m²/120 | 15 000 ÷ 120 | ≥ 125 m² |
| Кацалки | ≥ 15 cm/птица | 15 000 × 0,15 m | ≥ 2 250 m |
| Постеля | ≥ 250 cm²/птица; ≥ 1/3 от пода | 15 000 × 0,025 m² | ≥ 375 m² |
| Изходни отвори | 2 m/1000; всеки ≥ 35×40 cm | 15 000 ÷ 1000 × 2 | ≥ 30 m (~75 бр.) |

За 30 000 (две халета): фронт хранене ≥ 3 000 m; ≥ 3 000 нипела; ≥ 250 m² гнезда; ≥ 4 500 m кацалки; ≥ 750 m² постеля; ≥ 60 m изходни отвори.

Зимна градина (Kaltscharraum): покрита, ветрозащитена площ ~5 × 80 ≈ 400 m²/хале, достъпна през отворите — буфер при грип (птиците излизат „навън“ под покрив, когато открит изгон е забранен) и изискване на някои premium схеми.

# 8. Спецификация на оборудването

Хранене: верижна или тръбно-чашкова хранилка с централно дозиране; фуражни силози отвън + шнеково подаване; дневни дажби по програма.

Поене: безкапкови нипелни поилки с чашка; 1 нипел/~8–10 птици; регулатори на налягане; промиване на линиите; дозатор за ваксини/медикаменти.

Гнезда: автоматични семейни/групови гнезда с наклонено дъно → яйцесъбираща лента.

Кацалки/нива: ≥ 15 cm/птица; до 4 нива, ≥ 45 cm между нивата.

Тор: тор-транспортни ленти с подсушаване с въздух → редовно извозване (BAT-техника — важно за бъдещия IED, виж раздел 13).

Осветление: автоматична програма с плавно димиране; фотопериод до 14 ч при пик; 3,5–4,0 W/m² с тъмнина ≥ 1/3 от денонощието.

Климатичен контролер + аларми + авариен генератор + гравитачни аварийни отвори (failsafe).

Биосигурност: санитарен филтър, дезинфекционни вани/арки, мрежи на отворите, контрол на гризачи, отделни инструменти по зони, колоосна дезинфекция.

# 9. Вентилация и микроклимат

Система: тунелна вентилация (дълго тясно хале) + изпарително охлаждане (cooling pads / fogging) — задължително за БГ лято. Принцип на отрицателно налягане с регулируеми входни клапи.

Целеви параметри (Наредба № 25/2005, Чл. 4 + guide на хибрида): температура 15–25 °C; влажност 60–70 %; скорост на въздуха 0,2–0,3 m/s (зимен минимум); NH₃ < 20 ppm; шум ≤ 80 dB.

Оразмеряване (окончателните дебити — в част ОВК):

Минимален (зимен) дебит ≈ 0,7–1,0 m³/h на kg жива маса → 15 000 × 2 kg → ~21 000–30 000 m³/h.

Максимален (летен) дебит ≈ 4–5 m³/h на птица → ~75 000 m³/h (на хале).

Брой тунелни вентилатори = макс. дебит ÷ дебит на вентилатор; със степенуване и резерв ~6–8 бр./хале.

КРИТИЧНО: Загубата на вентилация в плътно населено хале е смъртоносна за часове. Задължителни са авариен генератор, степенно включване, гравитачни аварийни отвори при отказ на ток и алармена система.

# 10. Открита площ (изгон / пасище)

Норма: ≤ 2 500 носачки/ha (4 m²/носачка). На хале: 15 000 × 4 = 6,0 ha; общо (30 000): 12,0 ha.

Проект: 6 ha/хале, 2–4 ротационни паркета; при ротация ≥ 2,5 m²/носачка в използвания паркет.

Растителна покривка (трева/детелина); заслони/храсти/дървета за сянка и стимул за излизане.

Изходни отвори ≥ 30 m/хале → зимна градина → изгон; чакълена зона пред отворите (намалява окалването).

Ограда 1,80 m + електрическа жица (хищници, биосигурност).

При заповед за затваряне заради грип птиците се прибират в халето + зимната градина; яйцето остава „тип 1“ за целия период на официалната забрана (2023/2465 — 16-седмичният лимит е премахнат).

# 11. Хранене (фуражен план)

Свободното отглеждане изисква +15 % енергия спрямо клетки. Количества:

Прием ~120 g/носачка/ден → 30 000 × 0,120 = 3,6 t/ден × 365 = ~1 314 t фураж/год. (~657 t/хале).

Фазово хранене (готов комплексен фураж):

| Параметър | Фаза 1 (19–45 с.) | Фаза 2 (46–65 с.) | Фаза 3 (от 65 с.) |
| --- | --- | --- | --- |
| ME (MJ/kg) | 11,6–11,8 | 11,6 | 11,4 |
| Суров протеин (%) | 18,0 | 17,0 | 15,5–16,0 |
| Метионин (%) | 0,40–0,42 | 0,37–0,38 | 0,35–0,36 |
| Калций (%) | 3,5 | 3,7 | 4,0 |

Силози: 2 × ~12–15 t/хале (буфер ~1 седмица). Вода: 240–250 ml/носачка/ден → ~7,5 m³/ден (30 000); лято до ~18 m³/ден. Източник: сондаж + резервоар (запас ≥ 2 дни) + медикатор + флъш.

# 12. Биосигурност и здраве

Зониране бяла/черна зона; санитарен филтър (душ/преобличане); контрол на достъпа; колоосна дезинфекция; мрежи срещу диви птици; ДДД; all-in/all-out + престой/почистване между цикли.

Грип (HPAI): способност за прибиране на закрито (зимна градина + мрежируеми отвори); спазване на сезонни заповеди на БАБХ; отстояние ≥ 1 500 m; зони 3/10 km при огнище.

Салмонела (Регл. 2160/2003, 1168/2006): целеви серовари S. Enteritidis + S. Typhimurium; самоконтрол на оператора на всеки 15 седмици + официален отбор от БАБХ ≥ 1 път/год.; SE-ваксинацията е стандарт/задължителна.

Кадаври: охлаждаем съд → обезвреждане като СЖП (рендеринг).

ВНИМАНИЕ: Положително стадо (S. Enteritidis/Typhimurium) → яйцата НЕ могат да се продават като клас А → унищожаване или термична обработка (яйчни продукти; де-факто клас B; Регл. 1237/2007).

# 13. Тор, емисии и съответствие (нитрати + IED)

Количества (30 000 носачки):

Пресен тор ~62–66 kg/носачка/год. → ~1 920 t/год.; сух (лента) ~22,3 kg → ~670 t/год.

Азот ~0,8 kg N/носачка/год. → ~24 t N/год.

Нитрати (max 170 kg N/ha): 24 000 ÷ 170 ≈ 141 ha за разпръскване → нужна собствена/договорна земя или продажба/износ на тор. Закрито торохранилище ≥ 6 месеца.

КРИТИЧНО (2030): IED / комплексно разрешително — ключов бъдещ риск. Сега 30 000 < 40 000 места → БЕЗ КР. Но Дир. (ЕС) 2024/1785 сваля прага за носачки на ~21 400 места (300 LSU); транспозиция до 01.07.2026, прилагане от ~2030. → 30 000 ще изисква КР около 2030 г. Проектирай IED-/BAT-ready отсега (тор-ленти с подсушаване, добра вентилация, готовност за пречистване на въздуха; NH₃ BAT-AEL неклетъчно 0,02–0,13 kg/място/год.).

# 14. Яйца: събиране, сортиране, кодиране

Производство: пик ~27 000 яйца/ден (~900 кутии × 30); ~7,5 млн. продаваеми/год. (+ ~16 % вторична стока).

Линия: яйцесъбиращи ленти → грейдер (овоскопиране, тегловно сортиране S/M/L/XL, щампа на кода, опаковане) → хладен склад (клас А не под +5 °C).

Код на яйцето: 1-BG-XXXX (1 = свободно; BG; област 01–28; № на производителя от регистрите на ОДБХ).

Срокове: сортиране/маркиране/опаковане ≤ 10 дни; минимална трайност ≤ 28 дни. Опаковъчен център — регистрация по Наредба № 1/2008.

Тегловни класове А: XL ≥ 73 g · L 63–<73 · M 53–<63 · S < 53 g.

# 15. Нормативен маршрут (разрешителен конвейер)

| # | Стъпка | Орган |
| --- | --- | --- |
| 1 | Геодезия; промяна на предназначението / ПУП-ПЗ | Община, ОДЗ, Комисия земеделски земи |
| 2 | Преценка за необходимост от ОВОС + оценка за съвместимост (Натура 2000) | РИОСВ |
| 3 | Инвестиционен проект (Технолог., Архитектура, Конструкции, ОВК, ВиК, Ел, ПБЗ, ПУСО, Пожарна) | Проектант |
| 4 | Разрешение за строеж + съгласувания (ВиК, ЕРП, Пожарна, РЗИ) | Гл. архитект на общината |
| 5 | Разрешително за водовземане (сондаж) | Басейнова дирекция |
| 6 | Акт 15/16 → Разрешение за ползване | ДНСК / общината |
| 7 | Регистрация на животновъден обект (чл. 137 ЗВД) + биосигурност | ОДБХ |
| 8 | Регистрация на опаковъчен център + код на производителя | ОДБХ / БАБХ |
| 9 | План за управление на тора (нитрати) | — |
| 10 | Трудова безопасност; пожарна; HACCP за опаковане | ИА ГИТ, ПБЗН, БАБХ |

# 16. Икономика (индикативно, 2026, €)

Груба оценка за порядък на величините — не заместител на бизнес план. Базови съотношения от учебника (немски, 2012–2015); цените са актуализирани на живо за BG 2026 (НСИ, ДФЗ, EC). Препоръчва се пълен модел в Excel.

## 16.1 CAPEX (инвестиция, без земя)

| Позиция | Оценка (€) |
| --- | --- |
| Халета + волиерно оборудване (2 × 15 000) | 1 500 000 – 1 950 000 |
| Зимни градини, отвори, ограда на изгона (12 ha) + заслони | 60 000 – 120 000 |
| Опаковъчен център (грейдер + хладен склад) | 150 000 – 300 000 |
| Закрито торохранилище | 80 000 – 150 000 |
| Сондаж + вода + резервоари | 20 000 – 40 000 |
| Ел. присъединяване, генератор, пътища, филтър, кантар | 150 000 – 250 000 |
| Площадкови работи, проектиране, ОВОС, такси | 100 000 – 200 000 |
| ОБЩО CAPEX | ~2,1 – 3,0 млн. € (целеви ~2,5–3,0) |

## 16.2 OPEX (годишно)

| Позиция | Оценка (€/год.) | Основа |
| --- | --- | --- |
| Фураж (доминиращ) | ~525 000 | 1 314 t × ~400 €/t |
| Юници (ремонт) | ~165 000 | 6,5 €/брой |
| Труд (3–4 FTE + управление) | 50 000 – 80 000 | мин. заплата 2026 ~620 €/мес. |
| Енергия + вода | 30 000 – 50 000 | ел. ~0,20 лв/kWh |
| Ветеринар/ваксини/хигиена/постеля | 60 000 – 100 000 | вкл. салмонела |
| Опаковки + сортиране | 30 000 – 45 000 | ~0,4–0,6 ct/яйце |
| ОБЩО OPEX | ~0,85 – 0,95 млн. €/год. |  |

## 16.3 Приходи (годишно) и резултат

| Позиция | Оценка (€/год.) | Основа |
| --- | --- | --- |
| Яйца (продаваеми) | ~2 025 000 – 2 400 000 | 7,5 млн. × 0,27–0,32 €/яйце |
| Вторична стока (B) | ~120 000 | ~1,2 млн. × ~0,10 € |
| Изхабени носачки | ~7 500 | ~0,3 €/птица |
| Тор | 8 000 – 31 000 | или разходен фактор |
| Субсидия „хуманно отношение“ | 30 000 – 90 000 | 102,72 €/ЖЕ; Мярка А (фураж) |
| ОБЩО приходи | ~2,2 – 2,6 млн. €/год. |  |

Брутен марж (приходи − OPEX) ≈ ~1,3–1,5 млн. €/год. (преди амортизация/финансиране). Амортизация (хале 20 г.; оборудване 10 г.) ≈ 150 000–200 000 €/год.

Инвестиционна субсидия — Стратегически план 2023–2027, интервенция II.Г.1 „Инвестиции в земеделските стопанства“: 50 % базово (до 65 % за млад фермер/планински район); покривен фотоволтаик допустим. При 50 % субсидия → нето CAPEX ~1,3–1,7 млн. € → ориентировъчен прост период на изплащане ~2–4 години при текущите маржове. Без обвързана подкрепа за яйца.

ВНИМАНИЕ: Доминиращ риск: цената на яйцето и фуража. При +/− 1 €/dt фураж → ~0,43 €/носачка/год.; при +/− 10 яйца/носачка → ~0,75 €/носачка/год. Egg-цената е волатилна — моделирай с консервативен сценарий.

# 17. Времеви график (ориентир)

| Фаза | Срок | Дейности |
| --- | --- | --- |
| Проектиране + разрешителни | 9–15 мес. | геодезия, ОВОС-преценка, ПУП, проект, строеж, водовземане |
| Строителство + монтаж | 8–12 мес. | халета, волиера, опаковъчен център, торохранилище, ограда |
| Зареждане + рампа | 2–4 мес. | регистрация ОДБХ, юници 17–18 с., носене от ~20 с. |
| До първи яйца | ~20–30 мес. | (стагирано второ хале ~7 мес. по-късно) |

# 18. Рискове и препоръки

IED 2030 (Дир. 2024/1785): 30 000 ще надхвърли новия праг (21 400) → строй IED/BAT-ready.

Отстояние ≥ 1 500 m от други птицеферми/населено място — потвърди за площадката.

Грип/затваряне: зимна градина + мрежируеми отвори; яйцето остава тип 1 при официална забрана.

Салмонела: SE-ваксинация + самоконтрол на 15 с.; положително стадо → загуба на клас А.

Тор: осигури ~141 ha за разпръскване или договори/износ.

Изгон = оразмеряващо ограничение (12 ha) — потвърди площта с геодезия.

Цена на яйцето/фуража — основен икономически риск; моделирай консервативно.

Потвърди допусканията: конфигурация (2×15 000 vs 1×30 000), произход на юниците, точна площ.

# 19. Източници и бележки

Нормативни и пазарни стойности — проверени на живо към 31.05.2026 г.:

Делегиран регл. (ЕС) 2023/2465 (отменя 589/2008) — eur-lex.europa.eu

Дир. 1999/74/ЕО; Наредба № 25/2005, 44/2006, 1/2008; чл. 137 ЗВД

IED Дир. 2010/75/ЕС + Дир. (ЕС) 2024/1785 (нов праг 300 LSU)

Регл. 2160/2003, 1168/2006, 1237/2007 (салмонела); БАБХ национална програма

EC Egg Market Observatory; НСИ (цени на земя/ел.); ДФЗ (II.Г.1; хуманно отношение)

Management guide Lohmann Brown-Classic; учебник Damme & Hildebrand 2015

Документът е изготвен като концепция и справочна основа. За реализация са задължителни заверен проект и предварително съгласуване с ОДБХ и РИОСВ.